Программное обеспечение VMS

Руководство пользователя

Программное обеспечение VMS – клиентская часть программы. Отвечает за использование добавленных в серверной части устройств: просмотр видео в режиме онлайн, а также видеоархива.

Скачать программное обеспечение VMS можете у нас на сайте в разделе «Программное обеспечение Arsenal PRO», ссылка для скачивания: 

https://arsenalvideo.by/tekhpodderzhka/programmnoe-obespechenie/

General_VMS 2021-09-11 - версия ПО Arsenal PRO для удаленной работы через ПК, для WINDOWS 
 DeviceManage 2022-06-23 – версия ПО Arsenal PRO для поиска устройств на ПК, для WINDOWS

По завершению установки система сама запустит VMS. 
Для быстрого включения программы на рабочем на рабочем столе появится иконка

Начало установки

- Скачайте версию ПО VMS с нашего сайта. Разархивируйте архив, который скачали.

- Начните установку.

2.1 Установку производить от имени администратора.

2.2 Выберите язык для установки. Нажмите «Next»

2.3 Выберите путь установки ПО на ваш ПК, Нажмите «Next»

2.4 Ожидаем завершения установки.

По завершению установки система сама запустит VMS. 
Для быстрого включения программы на рабочем на рабочем столе появится иконка 

Установка приложения завершена и готова к работе.

Первый запуск

- Запуск Приложения
UserName (логин) – admin по умолчанию
Password (пароль)- admin по умолчанию
Remember Password – запомнить пароль

Для входа в приложение нажмите SIGNIN

3.2 При первом входе программа у Вас запросит несколько вариантов добавления оборудования:

Add devices automatically - Автоматическое добавление устройства
Add devices manually - Добавить устройство вручную 
Do not show next time - Не показывать в следующий раз

Выбираем добавить устройство вручную пункт 2 и нажимаем ОК

3.3 Откроется список с вашими устройствами 
3.4 Нажмите поиск IPV4 Search или IPV6 Search, зависит от того какая сетевая версия в подключении

Обнаружено устройство. 
Необходимо добавить устройство в приложение.

3.5 В левом углу выбирайте устройство (установить галочку) и нажмите добавить, клавиша «Add».

Устройство добавлено и готово к работе.

3.6 Переходим на главную страницу. В левом верхнем углу горит вкладка «Нome», нажимаем на нее и попадаем в главное меню.

3.7 В главное меню выбираем вкладку Конфигурацию системы

3.8 Измените язык на удобный для вашего восприятия.

После того, как выбрали язык опускаемся вниз настроек и нажимаем «Apply». 
Сохраняются настройки, и программа становится русскоязычной.

Вкладки главного меню «Главная».
Краткое описание всех вкладок.

Вкладка монитор позволяет производить онлайн просмотр камер видеонаблюдения. Нажимаем на вкладку «Монитор» один раз и открывается окно для просмотра изображения в реальном времени. Справой стороны видны подключенные наши устройства.

Вкладка «Диспетчер устройств», добавление новых устройств и удаление старых устройств.

Вкладка «Запись». Работа с архивом. Возможность найти необходимую запись и загрузить архив на свое устройство.

Вкладка «Настройки записи». Есть возможность сохранения архива на диск или Windows.

Журнал события вашего устройства.

Журнал тревожных событий вашего устройства.

Вкладка «Конфигурация устройства». В этой вкладке, при выборе устройства Вы можете произвести дополнительные настройки вашего оборудования.

Вкладка «Настройки тревог». В этой вкладке Вы можете настроить сохранение конкретных тревог на ПК, указав путь для сохранения.

Вкладка «Конфигурация тура». В этой вкладке Вы можете настроить несколько разных видов с интервалом времени, которые будут отображать онлайн просмотр последовательно ваших вкладок.

Вкладка «Менеджер пользователей». В этой вкладке возможно создать несколько пользователей для работы в данном приложении.

Вкладка «Система». В это вкладке возможна настройка:
1. Журнал сохранение времени

2. Параметр тревожной информации.

3. Выбор языка

4. Параметр задержки

5. Формат записи
6. Кодек сжатия

7. Ручное приближение

8. Автозахват
9. Битрейт и количество кадров
10. Авто подключения устройства
11. Авто вход
12. Запомнить пароль
13. Автозапуск приложения
14. Автопереключение между потоками
15. Показывать типы уведомлений
16. Возобновлять последний сеанс работы
17. Авто синхронизация времени
18. Показать мастера настройки
19. Праметр загрузки папки изображения
20. Параметр загрузки видео
21. Параметр загрузки журнала

Вкладка «Планы». В этой вкладке отображается ваш список устройств обозначенных на карте.

Вкладка «Бэкап». В этой вкладке возможно резервное копирование базы данных устройства, резервное копирование записей.

Вкладка «Пакетное обновление». В этой вкладке возможно обновление ПО вашего устройства.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуем обновлять устройство из проверенных источников.

Так же можете обратиться в нашу организацию «Арсенал Видео», «Техническая поддержка» для актуальной прошивки на сегодняшний день.

Вкладка «План записи». В этой вкладке возможно:
1. Проверить тип устройства
2. Установить диск для записи на ПК
3. Установить время записи. Интервал по дням. Интервал по времени. Интервал по часам. 
4. Проверить версию прошивки установленную на устройстве.