Инструкция пользователя

Считыватель Arsenal AR-CR1-EM-IP66

Характеристики:

Считыватель карт формата Em-marine с

выходным протоколом Wiegand-26

Рабочая частота – 125 кГц

Тип карт – EM-marine

Имеет 2 световые индикации – Красный – Зеленый.

Выходной протокол-Wiegand 26

Рабочее напряжение -12 В

Материал корпуса: Пластик

Рабочая температура -45 +65 град.С

Габариты ШхГхВ- 48х17х108

Предназначен для накладного монтажа.

Комплект поставки:

- Считыватель -= 1 шт.

- Инструкция пользователя – 1 шт.

Подключение:

| Цвет провода | Назначение |
| --- | --- |
| Черный | GND (общий провод) |
| Красный | +12В DC |
| Зеленый | D0 |
| Белый | D1 |
| Синий | LED (управление светодиодом) |
| Желтый | Управление зумером |
| Серый | Не используется |

Импортёр: ООО «АрсеналВидео»

220070 Республика Беларусь, г.Минск,

ул. Олега Кошевого 5, офис 62-2

www.arsenalvideo.by, info@arsenalvideo.by

Производитель:

ЭйВиЭс Технолоджи Лтд.

Китай, Гонконг, Коулун, район Цим Ша Цуй,

шоссе Остин 29, 11/Ф, офис 1102

avs.technology.limited@gmail.com