Устройство переговорное             AR-AM200

Руководство пользователя

Оглавление

1. Схема устройства	2

2. Инструкции по установке	3

3. Устранение неполадок	4

4. Функция наушников....................................................................4

5. Технические параметры	5

6. Комплект поставки	5

- Схема устройства

|  | Индикатор питания |  | Динамик внутреннего блока |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A: Нажмите эту кнопку на 1 сек.: воспроизведение приветственного сообщения. B: Нажмите на 2-3 сек.: воспроизведение приветственного сообщения на другом языке (один язык по умолчанию). C: Нажмите эту кнопку на 5 сек., чтобы выключить микрофон внутреннего блока, индикатор быстро мигает. |  | A: Нажмите эту кнопку на 1 сек.: воспроизведение прощального сообщения. B: Нажмите на 2-3 сек.: воспроизведение прощального сообщения на другом языке (один язык по умолчанию). C: Нажмите эту кнопку на 5 сек., чтобы выключить микрофон внешнего блока, индикатор быстро мигает. |
|  | Включение/выключение |  | Индикатор статуса подключения наушников |
|  | Разъем аналоговой записи (BNC) |  | Разъем питания |
|  | Разъем для подключения внешнего блока |  | Разъем для подключения внутреннего блока |
|  | Микрофон внешнего блока |  | Разъем для гарнитуры |
|  | Индикатор статуса интеркома |  | Микрофон внутреннего блока |
|  | Регулировка громкости: Индикация громкости: высокая / средняя / низкая |  |  |

- Инструкции по установке

- Проверьте правильность всех подключений, подключите адаптер питания к сети AC110V-240V. Штекер DC12V подключите к разъему питания внутреннего блока. После загорания индикатора питания, нажмите кнопку интеркома для разговора.

- Установите внутренний и внешний блоки в соответствующих местах, как показано на Рисунке 2-1. Поскольку оконный интерком находится в состоянии дуплексной связи, для достижения лучшего эффекта связи пользователю внутреннего блока следует направлять клиентов говорить близко к внешнему блоку.

2-1 Схема установки внешнего блока

- При установке микрофона внутреннего блока, пожалуйста, совместите микрофон с фиксатором внутреннего блока, вставьте задний крепежный винт, как показано на Рисунке 2-2..

2-2 Схема установки микрофона внутреннего блока

- Устранение неполадок

1) Нет звука: Проверьте, подключено ли питание, горит ли индикатор питания, подключен ли интерфейс внешнего блока к внутреннему, и правильно ли он подключен.

2)  Автоматическая активация микрофона (свист): Внутренний и внешний блоки должны быть установлены в двух изолированных средах, иначе это приведет к возврату и усилению звука (свисту).

3) Прерывистая речь: Клиенты или персонал говорят далеко от микрофона; Слишком много шума вызывает частое переключение режима интеркома, что приводит к прерываниям.

- Функция наушников

Внутренний блок поддерживает подключение наушников. После подключения наушников, связь и прослушивание могут осуществляться непосредственно через наушники, минуя внутренний блок.

- Технические параметры

| № | Пункт | Параметр |
| --- | --- | --- |
|  | Питание | DC12V 1A |
|  | Потребляемая мощность | ≤5W |
|  | Соотношение сигнал/шум | ≥90dB 20 Hz～16K Hz |
|  | Частотная характеристика | 20 Hz～16K Hz |
|  | Потребляемая мощность динамиков | Внутренний блок 4Ω, 3Вт; Внешний блок 4Ω, 3Вт |
|  | Чувствительность микрофона | Внутренний блок 58 дБ, Внешний блок 58 дБ |
|  | Выход записи (REC OUT) | ≥35 дБ |
|  | Температура окружающей среды | -20℃~50℃ |
|  | Интерфейсы | 1* интерфейс питания, 1* интерфейс внешнего блока, 1* аналоговый REC OUT |
|  | Размеры: мм | Внешний блок: 75*75*22; Внутренний блок: 160*90*42; Стойка микрофона: 380; Провод внешнего блока: 1800 |
|  | Вес: г |  |

- Комплект поставки

| Пункт | Количество |
| --- | --- |
| Внутренний блок | 1 шт. |
| Внешний блок | 1 шт. |
| Адаптер DC12V | 1 шт. |
| Руководство пользователя | 1 шт. |
| Фиксирующая пряжка/зажим | 1 шт. |
| Кабельные стяжки | 4 шт. |
| Сертификат соответствия | 1 шт. |
| Осушитель (силикагель) | 1 шт. |