Инструкция пользователя

Замок электромеханический Arsenal AR-Iron Lock 01B (черный)

| Характеристики: Электромеханический замок Материал Железо (Порошковая чкрная краска) Кнопка открытия двери - Возможна блокировка (Проворотом ключа) Правая и левая установка Двойной цилиндр Подключение проводное Размеры ШxГxВ-126х39х101 Возможна установка на улицу- при герметизации Рабочее напряжение: 12-24 В постоянного тока Рабочий ток: более 3А |  |
| --- | --- |
| Установка замка |  |
| Для установки электромеханического замка на двери различной толщины, у цилиндрового механизма предусмотрена планка, которую нужно укоротить до нужной длины при монтаже. Планка цилиндрового механизма вставляется в горизонтальную прорезь в корпусе замка шириной 30мм, что обеспечивает возможность некоторой свободы в выборе расстояния от торца двери (калитки) до оси цилиндра. Направление открывания замка изменяется перестановкой запирающего ригеля, для этого: • Отверните винты крышки замка и снимите ее • Снять крепежную втулку и выдавите ригель из корпуса замка наружу • Переверните ригель на 180 градусов и вставьте его обратно • Установите крышку и заверните винты 4. Для нормальной работы электромеханического замка зазор между замком и ответной планкой должен составлять 5 мм. 5. При использовании электромеханического замка на улице, необходимо обеспечить его защиту от прямого попадания осадков, в противном случае возможно подклинивание ригелей. |  |
| Схема установки ответной планки |  |
| Рекомендации по подключению электромеханического замка |  |
| Подключение замка должно осуществляться с помощью проводов, имеющих сечение, соответствующее току потребления замка. При подключении замка рекомендуется параллельно обмотке замка подключить выпрямительный диод (например, 1N4004) обратной полярностью или варистор с номинальным напряжением 16-22 вольт для защиты управляющего устройства от импульсов самоиндукции. Запрещается подавать на замок напряжение длительное время (более 3 секунд), это может вызвать перегрев катушек, их коробление или сгорание. Для защиты катушек замка рекомендуется использовать импульсные накопители, например БУЗ. |  |

Импортёр: ООО «АрсеналВидео»

220070 Республика Беларусь, г.Минск,

ул. Олега Кошевого 5, офис 62-2

www.arsenalvideo.by, info@arsenalvideo.by