Инструкция пользователя

Кнопка выхода Arsenal AR-Button-ML

Назначение:

Кнопка предназначена для работы в системах СКУД или других слаботочных системах. Кнопка имеет круговую подсветку кнопки.

Подключение кнопка осуществляется с помощью Подключение PIN – разъема.

Характеристики:

| Материал корпуса | Цинковый сплав |
| --- | --- |
| Коммутируемое напряжение/ток | Не более 36В/3А |
| Тип контактов | Нормально-разомкнутые, нормально-замкнутые (NO/NC) |
| Габаритные размеры | 83х32х25 мм |
| Рабочая температура | -20...+55 град.С |

Комплект поставки:

- Кнопка – 1 шт.

- Инструкция пользователя – 1 шт.

Установка кнопки

Отверните фиксирующий винт на несколько оборотов, до снятия лицевой части кнопки. Закрепите заднюю часть корпуса на стене. Подключите соединительные провода к контактам. Установите лицевую часть и заверните фиксирующий винт.

Подключение:

| Красный | +12В DС |
| --- | --- |
| Черный | GND |
| Желтый | NO (нормально-открытый) |
| Зеленый | COM (общий) |
| Синий | NC (нормально-закрытый) |

Импортёр: ООО «АрсеналВидео»

220070 Республика Беларусь, г.Минск,

ул. Олега Кошевого 5, офис 62-2

www.arsenalvideo.by, info@arsenalvideo.by

Производитель:

ЭйВиЭс Технолоджи Лтд.

Китай, Гонконг, Коулун, район Цим Ша Цуй,

шоссе Остин 29, 11/Ф, офис 1102

avs.technology.limited@gmail.com