Инструкция пользователя

Кодонаборная панель Arsenal AR-KDP2-EM-IP66 new

Назначение:

Кодовая панель может использоваться как автономная система контроля доступа, она содержит микропроцессор последнего поколения, позволяющий управлять дверными электрозамками. Все программирование кодовой панели осуществляется с ее клавиатуры. Коды и настройки сохраняются в памяти микропроцессора и не теряются при сбоях электропитания. Память кодовой панели может сохранять до 1000 пользователей, для каждого пользователя сохраняется карта проксимити и числовой код из 4-6 цифр. Кодовая панель имеет один релейный выход с переключаемыми контактами, допустимый ток подключаемой к реле нагрузки составляет 2 А.Подключение кнопка осуществляется с помощью PIN – разъема.

Характеристики:

- Программируемые функции Режим управления выходным реле (по карте, по карте или коду, по карте и коду) Программируемые коды: 1 мастер код, 1000 кодов пользователей.

- Программируемые таймеры Время срабатывания реле двери (1-99 секунд) Время активизации выхода тревоги (1-3 минуты)

- Режим работы реле По времени Переключаемый (с фиксацией состояния)

- Питание 12В DC Клавиатура с металлическим покрытием 12 кнопок с подсветкой

- Подключения Электрозамок Внешний оповещатель (выход тревоги) Внешняя кнопка запроса на выход Магнитоконтактный извещатель (геркон двери)

Комплект поставки:

- Кодонаборная панель – 1 шт.

- Инструкция пользователя – 1 шт.

Установка панели

- Установите заднюю крышку кодовой панели на стене.

- После подключения кабелей установите кодовую панель на ее заднюю крышку. Зафиксируйте кодовую панель винтом в нижней части корпуса

- Зачистите кабели и подключите их согласно назначению клемм.

- Заизолируйте неиспользуемые провода.

- Закройте корпус кодовой панели

Подключение:

| Красный | +12В DС |  |
| --- | --- | --- |
| Черный | GND |  |
| Коричневый | Кнопка выхода |  |
| Серый | Звонок |  |
| Белый | Звонок |  |
| Оранжевый | Н.З контакт реле |  |
| Фиолетовый | Общий контакт реле |  |
| Желтый | Н.О. контакт реле |  |
| Режим программирования (Пароль администратора по умолчанию 123456) |  |  |
| Назначение |  | Команда |
| Измениеть пароль программирования |  | #ПА#новый PIN# новый PIN# |
| Добавление карт ползователей |  | #ПА#1 – приложить карту# |
| Установить пароль для входа общего |  | #ПА#21- новый PIN# |
| Удаление всех пользователей |  | #ПА#40 0000# |
| Удаление пользователей с ключами |  | #ПА#4 1 –приложить карту# |
| Добавление личного пароля входа |  | #ПА#22 – новый PIN# |
| Добавление карт по номеру |  | #ПА#23-ввод номера карты# |
| Добавление карта+ PIN |  | #ПА#3-приложить карту-ввести PIN# |
| Удаление абонента по номеру карты |  | #ПА#43-ввод номера карты абонента# |
| Удаление абонента по PIN |  | #ПА#44-ввод PIN# |
| Удаление всех PIN абонентов |  | #ПА#45 1111# |
| Настройка времени открытия |  | #ПА#5 00-99# |
| Режим пропуска |  | #ПА#6 01(карты),02(карты или пароль),03 (карта+пароль) |
| Сброс на заводские настройка |  | #ПА#8 99# |

Импортёр: ООО «АрсеналВидео»

220070 Республика Беларусь, г.Минск,

ул. Олега Кошевого 5, офис 62-2

www.arsenalvideo.by, info@arsenalvideo.by