Паспорт/Спецификация

# Кодонаборная панель AR-KDP4-EM Сенсорная

|  | Правила эксплуатации |
| --- | --- |
|  | 1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Рабочий диапазон температур: от минус 45 до плюс 60 °C. 2. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя. 3. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры. 4. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя. 5. Не допускаются падения и сильная тряска устройства. 6. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства. |
| Комплектация: |  |
| Кодонаборная панель – 1 шт. Крепежные дюбеля – 1 шт. |  |
| Импортер/Сервисный центр |  |
| ООО «АрсеналВидео» 220070 Республика Беларусь, г.Минск, ул. Олега Кошевого 5, офис 62-2 www.arsenalvideo.by, support@arsenalvideo.by |  |

Спецификация

Оборудование представляет собой отдельный автономный контроллер доступа, для управвления одной верью. Подходит для установки в помещении.

| Питание | 12 В |
| --- | --- |
| Количество пользователей | 2000, карта + PIN |
| Расстояние четния карт | 3-6 см |
| Блокировка выходной нагрузки | 3 А |
| Рабочая температура | - 45°С до 60°С |
| Класс защиты | IP66 |
| Протокол | MiFare и EM-Marine |
| Интерфейс | Wiegand 26 |
| Относительная влажность | 10-90% |
| Регулировка открытия двери | 0-99 секунд |