Паспорт/Спецификация

Видеокамера IP 2Mp Arsenal AR-I203(В) (2.8mm)

|  | Правила эксплуатации |
| --- | --- |
|  | 1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 20 до плюс 60 °C. 2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании 3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя. 4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры. 5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя. 6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства. 7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства. |
| Комплектация: |  |
| Камера- 1 шт. Крепежные дюбеля -1 к-т. Гермоввод – 1 к-т. |  |
| Импортер/Сервисный центр |  |
| ООО «АрсеналВидео» 220070 Республика Беларусь, г.Минск, ул. Олега Кошевого 5, офис 62-2 www.arsenalvideo.by, info@arsenalvideo.by |  |

Спецификация

| Параметры видео |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сенсор | CMOS |  |
| Затвор | Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |  |
| Объектив | 2.8 мм |  |
| Угол обзора по горизонтали | 87 |  |
| Разрешение | 1920х1080 |  |
| Дальность ИК/LED подсветка | до 30 м цвет /Ч/Б |  |
| Видеопоток 1080P | H.265X 3400 Кб/с | H.265 2200 Кб/с |
| Кодирование | H.265Х/H.265 |  |
| Видеоаналитика | Нет |  |
| Настройки изображения | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, Подавление мерцаний, DWDR, Баланс белого (авто и ручной), Антитуман, DNR |  |
| Режим записи | NVR/xmeye/Интернет |  |
| Аудио | нет |  |
| Сеть и интерфейсы |  |  |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100Base-T) |  |
| Сетевые протоколы | IPV4,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP |  |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройками прав доступа |  |
| ONVIF | Поддержка ONVIF 2.4 |  |
| Эксплуатация |  |  |
| Питание | DC12V±10%, 600mA |  |
| Рабочий диапазон температур | -20С~ +60С |  |
| Относительная влажность | RH95% Max |  |
| Cтепень защиты | IP 66 |  |
| Материал корпуса | металлический |  |
| Габаритные размеры | 95x90 мм |  |

*	Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*	За подробной информацией обращайтесь к имортеру продукции