Паспорт/Спецификация

# Приемник 2-канальный Arsenal AR-433-2

|  | Правила эксплуатации |
| --- | --- |
|  | 1. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя. 2. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 50 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры. 3. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя. 4. Не допускаются падения и сильная тряска устройства. 5. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства. |
| Комплектация: |  |
| # Приемник 2-канальный Arsenal AR-433-2 – 1 шт. |  |
| Импортер/Сервисный центр |  |
| ООО «АрсеналВидео» 220070 Республика Беларусь, г.Минск, ул. Олега Кошевого 5, офис 62-2 www.arsenalvideo.by, support@arsenalvideo.by |  |

Спецификация

Приемник дистанционного управления предназначен для управления любыми устройствами, которые могут управляться нормально замкнутыми или нормально разомкнутыми контактами реле, например замками, освещением, сигнализациями, электромагнитами и т.д.
Приемник не предназначен для установки на улице и не имеет защиты от воздействия влаги. Приемник имеет встроенную антенну, подключение внешней антенны не предусмотрено.

Основные технические характеристики

| Материал корпуса | Пластик |
| --- | --- |
| Коммутируемое напряжение / ток | 12 В/1 А |
| Тип контактов | нормально-разомкнутые, нормально замкнутые |
| Чусвтвительность приемника | 105 дБ |
| Рабоычая частота | 433 Мгц |
| Габаритные размеры | 70 х 50 х 25 мм |
| Рабочая температура | -40...+50 град.С |
| Емкость памяти приемника | 120 брелков |

Описание платы приемника

Регистрация брелоков в приемнике:

- Подключите питание 12В к приемнику

- Нажмите кнопку регистрации брелоков в приемнике, индикатор включится. Отпустите кнопку, индикатор выключится, приемник перейдет в режим регистрации брелоков.

- Нажмите любую кнопку на брелоке, успешная регистрация отображается 5 миганиями индикатора, после чего приемник выйдет из режима регистрации.

- Автоматический выход из режима регистрации происходит через 30 секунд простоя.

Внимание: Емкость памяти приемника 120 брелоков. Приемник совместим с брелоками AR-42, AR-41 и похожими беспроводными брелками работающих на частотк 433 МГц.

Режимы работы выходных реле.

- По нажатию кнопки брелока реле срабатывает на 3 секунды – установлена только перемычка 1. Каждая кнопка управляет своим реле: Кнопка 1 -> Реле 1, Кнопка 2 ->

Реле 2.

- Переключаемые реле – установлена перемычка в положении  1 и 2. По нажатию кнопки реле включается, по следующему нажатию – выключается, каждая кнопка управляет своим реле: Кнопка 1 -> Реле 1, Кнопка 2 -> Реле 2.

- Триггер на 2-х реле – установлена перемычка в положении  2 и 3. По нажатию Кнопки 1, Реле 1 включается, Реле 2 выключается, последующие нажатия этой кнопки не меняют состояний реле. По нажатию Кнопки 2, Реле 2 включается, Реле 1 выключается, последующие нажатия этой кнопки не меняют состояний реле.

- Реле срабатывает по нажатию и удержанию кнопки брелока – все перемычки сняты. Каждая кнопка управляет своим реле: Кнопка 1 -> Реле 1, Кнопка 2 -> Реле 2.

*Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.